ООО «ВИДИСТАР»

220123  г. Минск, ул. Старовиленская, 100, к. 3302.  Телефон/факс: (017) 334-19-88

Р/с 3012022690019 в ОАО  «Москва-Минск», 220002, г. Минск,

ул. Коммунистическая, 49.   УНП 190812016,  ОКПО 377154035000

E-mail: vidistar2007@tut.by

Применение OSB-3 в индивидуальном строительстве

Детали каркасного дома.

1. Внешняя стена
Толщина наружной стены от 120мм до 400мм., в зависимости от размера дома, климатических условий и условий проживания – летний домик, зимняя дача или дом для постоянного проживания. Данная стена состоит из:
                 
1. Материал для чистовой отделки фасада (сайдинг металлический или виниловый, декоративная доска, и. т. д.).
2. OSB-3 10 - 12 мм. 
3. Пароизоляция Juta 
4. Утеплитель из минеральной ваты  от 100 до 300 мм 
5. OSB-3 10 - 12 мм 
6. Деревянный каркас. Брус от 100*50 до 300*50мм.

2. Внутреняя стена 
Толщина стандартной внутренней перегородки 124 мм. Внутренняя перегородка состоит из:
                
1. Гипсокартонный лист 12,5 мм. 
2. OSB-3 10 - 12 мм. 
3. Утеплитель из минеральной ваты  40 - 75мм 
4. Деревянный каркас. Брус 75*50 мм. 
5. OSB-3 10 - 12 мм . 
6. Гипсокартонный лист 12,5 мм.

3. Межэтажное перекрытие 
   
1. OSB 10 - 22 мм / 
2. Двойной брус (балка перекрытия) 200*50 мм; 
3. Утеплитель из минеральной ваты 40 - 200 мм; 
4.  OSB 10 - 12 мм .
5. Гипсокартонный лист 12,5 мм.

PS Если верхняя часть перекрытия –« холодный  чердак», то необходимо предусмотреть пароизоляцию.

4. Панель крыши 
 6         
1.Сплошное основание из OSB-3 10 -12 мм. 
2. Рейка 25*50; 
3. Гидроизоляционная пленка 
4. Стропильная нога. Брус 200*50 мм; 
5. Утеплитель из минеральной ваты – 200 -260 мм;

6.Пароизоляция.

Более подробную информацию можно получить у наших специалистов по телефонам (017) 334 19 88, (029) 673 59 64. e-mail: vidistar2007@tyt.by